АКТ освидетельствования скрытых работ № ____

Объект: Жилой дом 2, блок-секция 2.1, ЖК «Керуен», шифр проекта 0049-25-2.1

«___» ____________ 20__ г.                                   г. ____________

Комиссия в составе:

Представитель технического надзора заказчика: ____________________________________ (Ф.И.О., должность)

Представитель подрядчика (производитель работ): ____________________________________ (Ф.И.О., должность)

Представитель авторского надзора проектной организации: ____________________________________ (Ф.И.О., должность)

произвела осмотр работ, выполненных ____________________________ (наименование подрядчика), и составила настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:

Армирование монолитного фундамента ФЛм1 (поз. 1–5) и фундамента парадной лестницы ФПЛ1 (поз. 1–2): установка нижней и верхней продольной и поперечной арматуры, шпилек, закладка XPS 50 мм в торцевые швы ФПЛ1/ФЛм1 перед бетонированием.

2. Работы выполнены по проектной документации:

0049-25-2.1+2.2-КЖ.dwg (0049-25-2.1-КЖ): КЖ листы 3, 4, 5 (ФЛм1: опалубка, нижняя и верхняя арматура, спецификация D1A013), лист 6 (ФПЛ1, спецификация CE54CE).

3. При выполнении работ применены:

| Элемент, поз. | Материал | Количество | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| ФЛм1 поз. 1 | Ø12 А400 ГОСТ 34028-2016 | 3 642 п.м | 3 234,1 |
| ФЛм1 поз. 2 | Ø16 А400 ГОСТ 34028-2016 | 624 п.м | 984,67 |
| ФЛм1 поз. 3 | Ø20 А400 ГОСТ 34028-2016 | 228 п.м | 562,25 |
| ФЛм1 поз. 4 | Ø12 А400 ГОСТ 34028-2016, L=3290 | 10 шт | 29,2 |
| ФЛм1 поз. 5 | Ø10 А240 ГОСТ 34028-2016, L=1220 (шпилька) | 285 шт | 214,53 |
| ФПЛ1 поз. 1 | Ø12 А400 ГОСТ 34028-2016 | 99 п.м | 87,91 |
| ФПЛ1 поз. 2 | Ø10 А240 ГОСТ 34028-2016, L=1220 (шпилька) | 6 шт | 4,5 |

Документы о качестве: документы о качестве на арматурный прокат по ГОСТ 34028-2016 (номера — по входному контролю).

4. При выполнении работ отклонения от проектной документации:

________________________________________________ (при наличии — № согласования с проектировщиком)

5. Даты:

начало работ «___» ________ 20__ г.; окончание работ «___» ________ 20__ г.

Решение комиссии:

Работы выполнены в соответствии с проектной документацией, СН РК 5.03-07-2013 и СП РК 5.03-107-2013 и отвечают требованиям их приемки.

На основании изложенного разрешается производство последующих работ: бетонирование ФЛм1 и ФПЛ1 бетоном кл. С20/25 W6 (62,8 м³ по спецификациям КЖ-3 и КЖ-6).

Приложения:

1. Исполнительная схема армирования ФЛм1 и ФПЛ1

2. Документы о качестве на арматуру

3. АОСР на бетонную подготовку (предыдущий этап)

Представитель технического надзора заказчика: ______________ / ____________________ /

Представитель подрядчика (производитель работ): ______________ / ____________________ /

Представитель авторского надзора проектной организации: ______________ / ____________________ /